Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет: КСиС. Кафедра: ЭВМ.

Специальность: 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия».

Специализация: «Вычислительные машины, системы и сети».

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭВМ

_________ Б.В. Никульшин

«____» __________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проекту студента

Тарашкевича Даниила Анатольевича

1 Тема проекта: «Проектирование Микро-ЭВМ на ПЛИС – вариант №30»

2 Срок сдачи студентом законченного проекта: 1 мая 2026 г.

3 Исходные данные к проекту:

Тип архитектуры: пристонская; Разрядность шин: адреса – 9 бит, данных – 13 бит; Память: ПЗУ – синхронная, ОЗУ – синхронная, тип адресации – базовая индексная со смещением; Команда условного перехода: JBZ; РОН: 8; КЭШ: к – 4, алгоритм замещения строк – наименьшего использования, синхронизация с памятью – флаговая отложенная; Команды АЛУ: ADDC, NOT, NXOR, ROR; Арбитраж шин: централизованный параллельный; Стек: объем – 11, напр. роста – вверх; Схема предск. переходов: тип автомата – А4, тип шаблона – PC ⊕ GHR, размер шаблона – 5 бит; КПДП;  Конвейер.

4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке

вопросов):

Введение. 1 Разработка общей структуры микро-ЭВМ. 1.1 Функциональный состав микро-ЭВМ. 1.2 Разработка системы команд. 1.3 Описание взаимодействия всех блоков микро-ЭВМ при выполнении команд программы. 2 Разработка основных устройств микро-ЭВМ. 3 Функциональное моделирование. Заключение. Приложения.

5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных

чертежей):

5.1 Проектирование микро-ЭВМ на ПЛИС. Схема структурная.

5.2 Проектирование микро-ЭВМ на ПЛИС. Схема функциональная.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Наименование этапов курсового проекта | Объем этапа, % | Срок выполнения этапа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка общей структуры микро-ЭВМ | 20 | 27.01 – 27.02 |  |
| Разработка основных устройств микро-ЭВМ | 50 | 27.02 – 15.04 |  |
| Функциональное моделирование | 15 | 15.04 – 22.04 |  |
| Оформление пояснительной записки и графического материала | 15 | 24.04 – 01.05 |  |
| Защита курсового проекта |  | 04.05 – 16.05 |  |

Дата выдачи задания: 05.02.2026 г.

Руководитель								А.И. Стракович

ЗАДАНИЕ ПРИНЯЛ К ИСПОЛНЕНИЮ		__________